ALTEON 4416简易手册

Index

1.	简介	2

2.	Alteon 4416的基本配置	2

2.1	系统管理	2

2.1.1	设置系统时间	2

2.1.2	设置NTP时钟同步	3

2.1.3	修改管理员口令	3

2.1.4	配置允许访问管理端口的网段	4

2.2	端口设置	4

2.2.1	设置端口名字	4

2.2.2	禁用和启用端口	4

2.3	与上联交换机互联配置	4

2.3.1	配置流程说明	4

2.3.2	VLAN配置	5

2.3.3	互联地址配置	5

2.3.4	配置网关	5

2.4	2台交换机的HA配置	5

2.4.1	配置流程说明	5

2.4.2	启用路由转发功能	6

2.4.3	配置本地路由转发	6

2.4.4	给2台交换机的互联端口打tag	6

2.4.5	配置VLAN	6

2.4.6	将端口划入VLAN	6

2.4.7	在下联网段中为2台交换机配置IP地址	7

2.4.8	启用VRRP机制	7

2.4.9	配置VRRP	7

2.4.10	配置slb sync switch	8

2.5	路由配置	8

2.6	SLB配置	8

2.6.1	ALTEON的SLB基本概念	8

2.6.2	SLB配置基本步骤(以广告引擎为例)	8

3	Alteon的日常维护	9

3.1	info命令	9

3.1.1	检查链路状态	9

3.1.2	检查SLB真实服务器的工作情况	10

3.1.3	检查SLB虚拟服务器的工作情况	10

3.1.4	检查Alteon系统情况	10

3.1.5	检查系统日志	11

3.1.6	检查VLAN配置	12

3.1.7	检查端口的配置	12

3.1.8	检查系统的IP配置	12

3.2	Stat命令	13

3.2.1	检查CPU状态	13

3.2.2	检查内存使用状态	13

3.2.3	检查端口错误计数器	14

3.2.4	检查各个接口的IP流量情况	15

3.2.5	检查系统的IP流量情况	15

- 简介

Alteon WebSystems的万维网操作系统（WebOS）为Alteon万维网交换机产品提供一系列增值服务，包括本地及全球服务器负载均衡、应用重新定向、非服务器（例如防火墙、路由器等）负载均衡、多层的全激活高可用性、带宽管理、服务等级和服务器安全服务，让管理员对其IP网络获得前所未有的控制。

该设备的关键特性如下：

- TCP、UDP、IP负载均衡，包括HTTP（持久的和非常持久的）、FTP和被动FTP、SMTP、POP3、IMAP、SSL、DNS、Radius、Telnet和NNtp

- 高达三千二百万个同时进行的会话l 每秒可建立及撤销高达一千二百万个会话

- 全球服务器负载均衡，根据健康状况、与客户机的远近的请求发送到最佳的站点

- 多达六十四个地理位置分散的站点

- 无限数量的虚拟IP地址l 每个虚拟IP地址可支持多达2，048项服务

- 任何通讯内容的应用重新定向非服务器如防火墙及路由器负载均衡

- 每个端口独立的数据包过滤规则，提供对所有IP通信内容的灵活控制

- 内容智能的服务器负载均衡及应用重新定向

- 全网络地址转换容许多站点的负载均衡及通信内容重新定向

- 智能的健康检查确保服务器、应用程序及内容的可用性

- 拥有带内保活和配置更新的全激活冗余配置

- 没有单一故障点的全网状拓补

- 支持应用智能的带款管理及服务等级

- 服务器安全性

- 第2、3、4至7层同时交换

- Alteon 4416的基本配置

ALTEON的配置可以使用命令行和WEB方式来进行，在每次的配置完成之后，都需要使用apply命令来激活所做的修改，如果有必要也要使用save命令将这些配置保存在系统的flash中，以便系统下次启动的时候能够自动的生效。

  - 系统管理

    - 设置系统时间

登录Alteon之后使用下面的命令修改系统的时间：

>> Main# /cfg/sys/ time

Enter hour in 24-hour format [8]: 8

Enter minutes [39]:     39

Enter seconds [52]:     52

System clock set to  8:39:52 Thu Apr 17, 2003.

>> Main#

    - 设置NTP时钟同步

>> Main# /cfg/sys/ntp/prisrv 66.36.243.18

Current NTP server address:     0.0.0.0

New pending NTP server address: 66.36.243.18

    - 修改管理员口令

登录Alteon之后使用下面的命令修改系统管理员口令：

>> Main# /cfg/sys/access/user/admpw

Changing ADMINISTRATOR password; validation required:

Enter current administrator password:

Enter new administrator password:

Re-enter new administrator password:

New administrator password accepted.

注：Alteon的用户还包括user、SLB user、L4 operator、operator、Slb administrator、L4 administrator等等，每种用户对应不同的命令权限，详细请参与Alteon相关手册。

当前系统配置中，将系统管理员及user以外的所有的口令都禁用了，当前系统的用户状态如下所示：

>> Main# /cfg/sys/access/user/cur

Usernames:

user     - enabled

slboper  - Disabled

l4oper   - Disabled

oper     - Disabled

slbadmin - Disabled

l4admin  - Disabled

admin    - Always Enabled

    - 配置允许访问管理端口的网段

通常情况下，交换机不允许公网所有地址都访问到它，可以配置为只有上联的交换机及下联的主机能够访问：

>> Main# /c/sys/access/mgmt/add 59.37.52.160 255.255.255.224

>> Main# /c/sys/access/mgmt/add 59.37.52.0 255.255.255.252

  - 端口设置

    - 设置端口名字

Alteon 4416有18个以太网接口，可以对每一个接口配置一个名字，这样有利于维护人员快速查看接口配置，端口名字使用下面命令配置：

>> Main# /cfg/port 8/name "name"

Current port name:

New port name:     name

注意：端口名字需要用双引号引起来。

    - 禁用和启用端口

考虑实际的应用，可以启用或者禁用Alteon上单独的端口，启用禁用端口的命令分别如下：

>> Main# /cfg/port 8/dis

>> Main# /cfg/port 8/ena

  - 与上联交换机互联配置

    - 配置流程说明

- 确定与上联交换机互联的方式

- 确定与上联交换机互联的ip地址段及掩码；

本例中ip地址段为：59.37.52.0/28

- 确定与上联交换机互联所在的VLAN

本例中VLAN为20

- 配置VLAN

- 配置互联地址

本例中，2台交换机的互联地址分别为59.37.52.3/59.37.52.4

- 配置上联地址为alteon的网关

本例中，2台交换机的上联地址分别为59.37.52.1/59.37.52.2

    - VLAN配置

Alteon上面可以将端口划分到不同的VLAN上去，从而分离不同VLAN之间的数据

- 配置VLAN：

>> Main# /cfg/l2/vlan 20/name "VLAN 20 upto_3552"

>> Main# /cfg/l2/vlan 20/ena

- 将上联端口划分到VLAN上去

>> Main# /cfg/l2/vlan 20/add 16

- 将端口从VLAN配置中去掉

>> Main# /cfg/l2/vlan 20/rem 16

    - 互联地址配置

2台alteon交换机上都要分别配置各自在上联网段中的IP地址

- 配置IP地址：

>> Main# /cfg/l3/if 20/addr 59.37.52.3

- 配置掩码：

>> Main# /cfg/ip/if 20/mask 255.255.255.240

- 配置广播地址：

>> Main# /cfg/ip/if 20/broad 59.37.52.15

- 配置VLAN：

>> Main# /cfg/ip/if 20/vlan 20

- 启用接口：

>> Main# /cfg/ip/if 20/ena

    - 配置网关

2台alteon交换机上都要同时配置上联网段的IP为网关地址：

>> Main# /c/l3/gw 1/ena

>> Main# /c/l3/gw 1/addr 59.37.52.1

>> Main# /c/l3/gw 2/ena

>> Main# /c/l3/gw 2/addr 59.37.52.2

  - 2台交换机的HA配置

    - 配置流程说明

- 确认下联网段的IP地址段及掩码

本例中的IP地址段为：59.37.52.160/27

- 确认下联网段的VLAN

本例中下联网段的VLAN号为：32

- 在下联网段中为2台交换机分配IP地址以及VRRP地址

本例中2台交换机的IP地址为：59.37.52.162/59.37.52.163

VRRP地址为：59.37.52.161

VRRP地址作为下联网段的网关

- 启用路由转发功能

- 配置本地路由转发

- VLAN配置

- 为2台交换机配置IP地址

- 配置VRRP

- 给2台交换机的互联端口打tag

- 将端口划分进VLAN

    - 启用路由转发功能

缺省情况下，alteon的路由转发功能是启用的，也可以使用下列命令来启用

>> Main# /c/l3/frwd/on

    - 配置本地路由转发

>> Main# /c/l3/frwd/local/add 59.37.52.160 255.255.255.224

>> Main# /c/l3/frwd/local/add 59.37.52.0 255.255.255.240

    - 给2台交换机的互联端口打tag

在2台交换机上都分别执行下列命令

>> Main# /c/port 14/tag ena

    - 配置VLAN

>> Main# /cfg/l2/vlan 32/name "VLAN 32 ads"

>> Main# /cfg/l2/vlan 32/ena

    - 将端口划入VLAN

将互联端口和下联端口都划入下联网段所在的VLAN：32

>> VLAN 32# add 1

依次增加1-15端口到VLAN 32

    - 在下联网段中为2台交换机配置IP地址

在2台交换机上都要分别配置IP地址

- 指定接口号32：

>> Main# /c/l3/if 32

- 启用接口

>> IP Interface 32# ena

- 配置IP地址

>> IP Interface 32# addr 59.37.52.162

- 配置掩码

>> IP Interface 32# mask 255.255.255.224

- 配置广播地址

>> IP Interface 32# broad 59.37.52.191

- 配置VLAN号为32

>> IP Interface 32# vlan 32

    - 启用VRRP机制

>> Main# /c/l3/vrrp/on

    - 配置VRRP

在2台交换机上都需要配置VRRP地址

- 指定虚拟路由id

>> Main# /c/l3/vrrp/vr 161

- 启用这个虚拟路由

>> VRRP Virtual Router 161# ena

- 指定vrid

>> VRRP Virtual Router 161# vrid 161

- 指定该VRRP地址对应的接口

>> VRRP Virtual Router 161# if 32

- 指定prio参数

>> VRRP Virtual Router 161# prio 150

- 配置VRRP地址

>> VRRP Virtual Router 161# addr 59.37.52.161

- 设置路由检测的间隔

>> VRRP Virtual Router 161# adver 5

- 禁用共享

>> VRRP Virtual Router 161# share dis

    - 配置slb sync switch

- 在4416-01交换机上配置4416-02交换机为sync switch

>> Main# /c/slb/sync/peer 1

ena

addr 59.37.52.4

- 在4416-02交换机上配置4416-01交换机为sync switch

>> Main# /c/slb/sync/peer 2

ena

addr 59.37.52.3

- 执行下列命令同步slb配置

>> Main# /oper/slb/sync

## 路由配置

在Alteon上可以配置静态路由，配置静态路由使用下面的命令：

/cfg/ip/route/add xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy zzz.zzz.zzz.zzz

其中xxx.xxx.xxx.xxx为目的网段，yyy.yyy.yyy.yyy为目的网段的掩码、zzz.zzz.zzz.zzz为下一跳的IP。

  - SLB配置

    - ALTEON的SLB基本概念

Alteon的SLB由下面几个概念组成：

- VIP：虚拟IP地址，指的是Alteon上映射到内部真是IP的一个虚拟IP地址，外部的用户都通过这个VIP访问内部的服务器，同样在DNS解析上，也将对应的域名解析为这个IP地址；

- SERVICE：服务，指的是VIP上监听的TCP或者UDP端口，例如HTTP服务、FTP服务等等，这些服务都对应到内部服务器的某种应用上；GROUP：组，值得是提供相同服务的一组服务器的组合，例如有几台服务器都有相同的HTTP服务，那么就可以把他们配置在一个GROUP中，一起提供负载均衡和容错；

- METRIC：负载分配策略，因为在一个GROUP中有多个服务器可以提供服务，这就需要在多个服务器之间做选择的时候使用某种算法，ALTEON支持HASH、LEAST CONNECT（最小连接数）等等方式的负载分配策略；

- REAL SERVER：真实服务器，对应每一台真实的服务器。

    - SLB配置基本步骤(以广告引擎为例)

- 配置REAL SERVER:

/c/slb/real 165

ena

rip 59.37.52.165

name "AD-ENGINE-01"

重复上面的步骤定义多个REAL SERVER，一共有6个real server，从165到170

为了方便标识，将IP的最后一位作为real server的id

- 配置GROUP

为了方便标识，将VIP的最后一位作为group和virt的id

/c/slb/group 164

health http	--指定以http端口作为健康检测基准

add 165    --增加real server

add 166

add 167

add 168

add 169

add 170

name "ad-engine" –指定group name

- 配置VIP

/c/slb/virt 164

ena

vip 59.37.52.164

/c/slb/virt 164/service http

group 164

dbind ena

- Alteon的日常维护

  - info命令

    - 检查链路状态

在ALTEON上使用下面的命令来查看端口的链路状态：

>> Main# /info/link

------------------------------------------------------------------

Port    Speed    Duplex     Flow Ctrl      Link

-----   -----   --------  --TX-----RX--   ------

1       100     full     yes    yes       up

2       100     full     yes    yes       up

3       100     full     yes    yes       up

4       100     full     yes    yes       up

5       100     full     yes    yes       up

6       100     full     yes    yes       up

7       100     full     yes    yes       up

8       100     full     yes    yes       up

9       100     full     yes    yes       up

10       100     full     yes    yes       up

11       100     full     yes    yes       up

12     10/100     any     yes    yes      down

13     10/100     any     yes    yes      down

14       100     full     yes    yes       up

15       100     full     yes    yes       up

16       100     full      no     no       up

17      1000     full     yes    yes      down

18      1000     full     yes    yes      down

如上所示，该命令显示了端口的工作速率、端口的全双工状态、流控和端口链路状态。

    - 检查SLB真实服务器的工作情况

使用下面的命令可以检查真实服务器的工作情况：

>> Server Load Balancing Information# /info/slb/real 172

172: AD-IMAGE-01, 00:15:c5:e5:8d:c5, vlan 32, port 14, health 4, up

rport 80, up, current

如上所示，该命令列举出了该真实服务器上启用的各种服务的工作状态。

    - 检查SLB虚拟服务器的工作情况

使用下面的命令可以检查虚拟服务器所对应的每一个服务的工作情况：

>> Server Load Balancing Information# /info/slb/virt 171

171: 59.37.52.171,    00:00:5e:00:01:ab

virtual ports:

http: rport http, group 171, ad-image-http, backup none, dbind

real servers:

172: AD-IMAGE-01, backup none, 0 ms, group ena, up

173: AD-IMAGE-02, backup none, 1 ms, group ena, up

174: AD-IMAGE-03, backup none, 0 ms, group ena, up

175: AD-IMAGE-04, backup none, 0 ms, group ena, up

176: AD-IMAGE-05, backup none, 0 ms, group ena, FAILED

    - 检查Alteon系统情况

通过下面的命令可以检查ALTEON系统运行的状态：

>> System# /info/sys/general

System Information at  1:57:06 Thu Aug 16, 2007

Alteon Application Switch 4416

Switch is up 62 days, 3 hours, 53 minutes and 17 seconds.

Last boot: 22:01:55 Thu Jun 14, 2007 (power cycle)

Last apply: 23:38:12 Tue Aug  7, 2007

Last save: 23:38:22 Tue Aug  7, 2007

MAC Address: 00:15:e8:ca:ef:00    IP (If 20) Address: 59.37.52.4

Hardware Order No:   EB1412009     Serial No: SSCPB6017E Rev: 12

Mainboard Hardware:                  Part No: P316677-B  Rev: 05

Management Processor Board Hardware: Part No: P314080-A  Rev: 02

Fast Ethernet Board Hardware:        Part No: P316675-A  Rev: 03

Software Version 22.0.2 (FLASH image1), active configuration.

    - 检查系统日志

通过下面的命令可以检查系统在过去一段时间的日志：

>>  Information# /info/log

Aug 13  1:28:48 INFO    vrrp: Synchronization connection early RCLOSE in RX.

Aug 13  1:28:49 NOTICE  slb: real service 59.37.52.173:80 operational

Aug 13  1:28:49 NOTICE  slb: Services are available for Virtual Server 171:59.37.52.171

Aug 13  1:28:49 NOTICE  vrrp: virtual router    59.37.52.171 is now BACKUP

Aug 13  1:28:50 NOTICE  slb: real service 59.37.52.174:80 operational

Aug 13  1:28:51 NOTICE  slb: real service 59.37.52.175:80 operational

Aug 13  1:28:52 NOTICE  slb: real service 59.37.52.172:80 operational

Aug 13  1:28:55 INFO    vrrp: new configuration saved

Aug 13  1:28:55 INFO    vrrp: Config Synchronization Receive Successful.

Aug 13  1:28:55 NOTICE  mgmt: admin login from host 59.37.52.165

Aug 13  1:29:39 INFO    vrrp: Synchronizing from 59.37.52.3 ...

Aug 13  1:29:40 INFO    vrrp: Config Synchronization Receive Successful.

Aug 13  1:30:40 INFO    vrrp: Synchronizing from 59.37.52.3 ...

Aug 13  1:30:41 INFO    vrrp: new configuration validated

Aug 13  1:30:41 INFO    vrrp: new configuration applied

Aug 13  1:30:41 INFO    vrrp: Synchronization connection early RCLOSE in RX.

Aug 13  1:30:47 INFO    vrrp: new configuration saved

Aug 13  1:30:47 INFO    vrrp: Config Synchronization Receive Successful.

Aug 13  1:34:49 NOTICE  mgmt: admin idle timeout from Telnet/SSH

Aug 13  2:26:13 ALERT   system: link down on port 7

Aug 13  2:26:18 NOTICE  system: link up on port 7

Aug 13  2:27:12 ALERT   system: link down on port 15

Aug 13  2:27:17 NOTICE  system: link up on port 15

Aug 13  2:27:22 ALERT   stp: STG 1, topology change detected

Aug 13  2:28:21 ALERT   stp: STG 1, topology change detected

Aug 16  1:23:11 NOTICE  mgmt: admin login from host 59.37.52.165

Aug 16  1:29:58 NOTICE  mgmt: admin idle timeout from Telnet/SSH

Aug 16  1:36:43 NOTICE  mgmt: admin login from host 59.37.52.165

Aug 16  1:42:28 NOTICE  mgmt: admin idle timeout from Telnet/SSH

Aug 16  1:49:34 NOTICE  mgmt: admin login from host 59.37.52.165

    - 检查VLAN配置

通过下面的命令可以检查ALTEON上VLAN的配置情况：

>>  Information# /info/l2/vlan

VLAN                Name               Status Jumbo BWC  Learn Ports

----  -------------------------------- ------ ----- ---- ----- ----------------

1     Default VLAN                       ena    n   256   ena  14 17 18

20    VLAN 20 upto_3550                  ena    n   256   ena  14 16

32    VLAN 32 ads                        ena    n   256   ena  1-15

    - 检查端口的配置

通过下面的命令可以查看各个接口的配置情况：

>>  Information# /info/port

Port   Tag  RMON  PVID   BWC        NAME              VLAN(s)

-----  ---  ----  ----  -----  --------------  ------------------------

1    n     d     32    256  AD-ENGINE-01      32

2    n     d     32    256  AD-ENGINE-02      32

3    n     d     32    256  AD-ENGINE-03      32

4    n     d     32    256                    32

5    n     d     32    256  AD-ENGINE-05      32

6    n     d     32    256  AD-ENGINE-06      32

7    n     d     32    256  AD-ADMIN-01       32

8    n     d     32    256  AD-IMAGE-01       32

9    n     d     32    256  AD-IMAGE-02       32

10    n     d     32    256  AD-IMAGE-03       32

11    n     d     32    256  AD-IMAGE-04       32

12    n     d     32    256                    32

13    n     d     32    256                    32

14    y     d      1    256                     1   20   32

15    n     d     32    256  AD-ADMIN-02       32

16    n     d     20    256  upto_3552         20

17    n     d      1    256                     1

18    n     d      1    256                     1

    - 检查系统的IP配置

通过下面的命令可以检查系统IP的配置情况。

>> Information# /info/l3/ip

IP information:

AS number 0

Interface information:

20: 59.37.52.4      255.255.255.240 59.37.52.15    ,  vlan 20, up

32: 59.37.52.163    255.255.255.224 59.37.52.191   ,  vlan 32, up

Default gateway information: metric strict

1: 59.37.52.1,      vlan any,  up

2: 59.37.52.2,      vlan any,  up

Current IP forwarding settings: ON, dirbr disabled

Current local networks:

Network Address  Mask

---------------  ---------------

59.37.52.160     255.255.255.224

59.37.52.0       255.255.255.240

Current IP port settings:

All other ports have forwarding ON

Current network filter settings:

none

Current route map settings:

  - Stat命令

    - 检查CPU状态

可以通过下面的命令来检测ALTEON的CPU负载：

>> Main# /stats/mp/cpu

------------------------------------------------------------------

CPU utilization:

cpuUtil1Second:             4%

cpuUtil4Seconds:            3%

cpuUtil64Seconds:           2%

如上所示，该命令显示了系统在过去1、4、64秒钟那的CPU负载情况。

    - 检查内存使用状态

使用下面的命令可以检查系统的内存使用情况：

>> Main# /stats/mp/mem

------------------------------------------------------------------

Memory stats:

Total:              130121728 bytes

Used:                86953984 bytes

Free:                43167744 bytes

LowFree:             43167744 bytes

    - 检查端口错误计数器

使用下面的命令可以检查端口的各种错误计数器：

>> Port 2 Statistics# /stats/port 2/dump

------------------------------------------------------------------

Bridging statistics for port 2:

dot1PortInFrames:                          0

dot1PortOutFrames:                  15649048

dot1PortInDiscards:                        4

dot1TpLearnedEntryDiscards:                0

dot1BasePortDelayExceededDiscards:        NA

dot1BasePortMtuExceededDiscards:          NA

dot1StpPortForwardTransitions:             4

------------------------------------------------------------------

Ethernet statistics for port 2:

dot3StatsAlignmentErrors:                   0

dot3StatsFCSErrors:                         0

dot3StatsSingleCollisionFrames:             0

dot3StatsMultipleCollisionFrames:           0

dot3StatsSQETestErrors:                    NA

dot3StatsDeferredTransmissions:             0

dot3StatsLateCollisions:                    0

dot3StatsExcessiveCollisions:               0

dot3StatsInternalMacTransmitErrors:        NA

dot3StatsCarrierSenseErrors:                2

dot3StatsFrameTooLongs:                     0

dot3StatsInternalMacReceiveErrors:          0

dot3CollFrequencies [1-15]:                NA

------------------------------------------------------------------

Interface statistics for port 2:

ifHCIn Counters       ifHCOut Counters

Octets:                          296             1359939775

UcastPkts:                         0                7034660

BroadcastPkts:                     0                2893652

MulticastPkts:                     0                5720736

Discards:                          4                      0

Errors:                            2                      0

------------------------------------------------------------------

IP statistics for port 2:

ipInReceives:              0

ipInAddrErrors:            0   ipForwDatagrams:         0

ipInUnknownProtos:         0   ipInDiscards:            0

ipInDelivers:              0

ipTtlExceeds:              0

ipLANDattacks:             0

------------------------------------------------------------------

Link statistics for port 2:

linkStateChange:             9

------------------------------------------------------------------

RMON statistics not available for port 2: RMON is not enabled.

    - 检查各个接口的IP流量情况

使用下面的命令可以检查各个接口的IP流量情况：

>>  Statistics# /stats/if 1

------------------------------------------------------------------

IP interface 1 statistics:

ifInOctets:               0   ifInUcastPkts:             0

ifInNUCastPkts:           0   ifInDiscards:              0

ifInErrors:               0   ifInUnknownProtos:         0

ifOutOctets:              0   ifOutUcastPkts:            0

ifOutNUcastPkts:          0   ifOutDiscards:             0

ifOutErrors:              0   ifStateChanges            23

    - 检查系统的IP流量情况

使用下面的命令可以检查整个系统的IP流量情况：

>> Layer 3 Statistics# /stats/l3/ip

------------------------------------------------------------------

IP statistics:

ipInReceives:        9484044   ipInHdrErrors:           0

ipInAddrErrors:       200763   ipForwDatagrams:    105138

ipInUnknownProtos:         0   ipInDiscards:        26129

ipInDelivers:        5076847   ipOutRequests:    10836474

ipOutDiscards:       1330622   ipOutNoRoutes:     1342471

ipReasmReqds:              1   ipReasmOKs:              0

ipReasmFails:              1   ipFragOKs:               0

ipFragFails:               0   ipFragCreates:           0

ipRoutingDiscards:         0   ipDefaultTTL:          255

ipReasmTimeout:            5